# 前言

這個小小的教程是本人安裝黑蘋果時的步驟，碰到的問題與解決方式等等記錄。

因為個人的知識背景不足，很可惜的這並不是一個非常完整的教程，很多時候解決方式都是依靠try and error，但我會盡可能把一路走來所查詢的資料 , 可能的解法完善的進行記錄。如果各位能夠對此教程進行補充，我相信能夠使thinkpad x1 yoga 3rd hackintosh更加完美。

本教程大部分的資料來源都是來自@shockingpants https://www.tonymacx86.com/threads/guide-thinkpad-x1-yoga-3rd-gen-20ld-with-mojave.261823/

- 可以先把他的教程看過後再看我的教程

- 與他教程重複的地方，我會使用淺灰色的文字

個人的小補充會使用的文字加上**

本教程安裝的系統版本為10.14.4

本教程分為 ： 前言、本人電腦配置、安裝前準備、安裝、小提醒、DSDT/SSDT patching、安裝後 系統完善、個人efi載點、參考資料來源、致謝、extra

# 本人電腦配置

Thinkpad x1 yoga 3rd(2018)

WQHD(2K)觸摸屏

Cpu : 8550u

iGPU : UHD620

16G RAM

Intel 1TB SSD

Bios : 1.30

# 安裝前準備

- 如果你的SSD是PM981 , PM970 evo plus , 請換成其他的NVME SSD

- 準備一個至少8G的U盤(USB drive)做安裝盤

**本人準備三個U盤 ： 系統安裝盤、PE引導、備份資料用U盤。PE引導：因為在安裝過程中，可能會碰到多次引導配置有問題導致進不去mac系統，這時候就要透過winPE如(http://www.wepe.com.cn）進入PE，在PE內更換mac系統EFI(ESP)分區的引導，所以建議用一個U盤當作PE引導。

- wifi卡 ： 這台機器沒有wifi whitelist，所以把機器內intel的wifi卡換掉，本人換成BCM93252Z的dell版本(dw1560)

**也可以換成白蘋果網卡BCM94352ZCS2，詳見https://forum.51nb.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1869204

- 系統安裝U盤使用黑果小兵的鏡像製作

- 電腦的BIOS更新到最新

- 電腦的BIOS設定（重要！）

  - Disabled VT-d

  - Enabled DEP (under memory protection / execution prevention)

  - Disabled secure boot

  - Disabled legacy boot

  - Enabled CSM

  - Enabled boot from USB

  - No Fast Boot Option （這個我好像沒有找到）

  - No Data mode option（這個我好像沒有找到）

  - Intel SGX Disabled

  - TPM Disabled

# 安裝

- 本人是直接用格式化後的SSD安裝，過程大致與以下"先備知識"相同，只附上幾個提醒的地方

- 先備知識（熟讀！）

  - clover使用教程 ： https://blog.daliansky.net/clover-user-manual.html

  - 完整的安裝步驟 ：https://blog.daliansky.net/Lenovo-Xiaoxin-Air-13-macOS-Mojave-installation-tutorial.html

  - 10.14.4鏡像(別忘了看裡面的內容) ： https://blog.daliansky.net/macOS-Mojave-10.14.4-18E226-official-version-with-Clover-4903-original-image.html

- 提醒

  - 安裝時可能會自動重啟，莫慌！

    - **摘自黑果小兵 https://blog.daliansky.net/Lenovo-Xiaoxin-Air-13-macOS-Mojave-installation-tutorial.html ： 之所以有重启的动作是因为从macOS 10.13.x开始，苹果公司将默认的HFS磁盘分区强行换成APFS分区，它会在第二次重启之后做 HFS ▸ APFS 转换的动作，转换成功后，继续安装过程。

  - 使用引導裡的config_UHD620_HD620_59160000.plist，便可以成功驅動顯卡

    - **摘自黑果小兵 https://blog.daliansky.net/macOS-Mojave-10.14.5-18F132-official-version-with-Clover-4928-original-image.html ： 所有config配置文件都可通过Clover引导界面-Options-configs进行选择

# **小提醒

- 千萬記得 ： 不要隨便亂動S\L\E(system\library\extension)裡面的驅動！！！

- EFI記得養成備份的好習慣

- 遇到問題莫慌！！！ 深吸一口氣，冷靜下來後，分析一下 ： 你在碰到問題之前動了哪些驅動、這個問題是在甚麼條件下發生（eg. 隨機發生、使用某些軟體時發生、系統屬於低耗能模式下發生、睡醒後發生…），再根據問題上網搜索、實在無法解決就尋求幫助吧！

- 驅動擺放位置 ： 可以選擇1) L\E or 2)clover\kext\other

  - 參見 https://www.tonymacx86.com/threads/guide-booting-the-os-x-installer-on-laptops-with-clover.148093/ 的"Installing Kexts"部分

  - 參見 https://www.tonymacx86.com/threads/guide-installing-3rd-party-kexts-el-capitan-sierra-high-sierra-mojave-catalina.268964/

  - 本人為了方便選擇把所有驅動放置在clover\kext\other，雖然這並不是被推薦的做法

- 重建驅動緩存(update the kext cache) ：

  - 在添加、更改驅動之後，記得都要重建驅動緩存

  - 推薦使用kext utility

- **修改plist的工具

  - Xcode

  - BBedit

  - Clover configurator

- 每當你更新BIOS或是更改BIOS裡面的設定時，就會改動ACPI，需要重新打DSDT。所以在patch DSDT之前，確定你已經做好需要更改的BIOS了

  - 像是如果要在mac系統下開parallel desktop，請記得在patch DSDT之前先把VT-d enable !!!

# 個人efi載點 : https://github.com/Jamesxxx1997/thinkpad-x1-yoga-2018-hackintosh

# 參考資料來源

- http://tonymacx86.com

- http://insanelymac.com

- http://pcbeta.com

- https://blog.daliansky.net/

# 致謝

感謝這段期間各位大佬的幫助，特別感謝

Tonymacx86的@shockingpants的教程

insanelymac的@Hervé幫助修改dsdt

遠景觸摸交流群@GPIO不存在的熱心的解答各種黑蘋果的問題

# Extra

- 使用bettertouchtool的windows snapping來更接近windows下，用觸屏分屏的感覺

- 使用touch-bar-simulator + bettertouchtool